小型（蓄电池）电瓶矿车

祥源山客重工以保护环境为宗旨，顺应世界潮流，大力推动并发展纯蓄电池（可选配锂电池）产品，目前蓄电池（可选配锂电池）三轮车是把内燃机转化为电机的运输工具，是地铁矿山企业、煤矿、铁矿等更理想的零排放污染运输工具，蓄电池（可选配锂电池）三轮车不消耗任何石油，是节能环保的更好选择。

祥源山客矿用蓄电池（可选配锂电池）三轮车优点：
1、纯电力驱动，零排放，无污染。
2、仿自动档汽车档位设计，操作简单，无需培训。
3、采用的无级变速、带倒挡倒车、智能充电、过压欠压保护等多项高新技术，维护方便.
4、载重量大，可满足各类矿厂运输物料的需求。
5、动力大，持续工作时间长，连续工作可达8小时之久（锂电池可连续工作12小时），对路况要求小。 

祥源山客矿用蓄电池（可选配锂电池）三轮车特点：
1）蓄电池（可选配锂电池）三轮车电瓶：以6块共72v高性能牵引型电瓶为动力源，可选配锂电池，具有耗水少，寿命长，起动电流大，干荷电性能好，低温起动能力强等特点。
2）充电机：采用国内先进智能充电机，具有自动调节充电电流和过载保护等功能；

3）蓄电池（可选配锂电池）三轮车电机：采用国内著名品牌直流蓄电池（可选配锂电池）机（72V/5.5KW），无极变速，操作简单，具有功率大、寿命长的特点；
4）蓄电池（可选配锂电池）三轮车厢板尺寸：长：1800mm    宽：1200mm    高：560mm
5）后桥：采用时风加重后桥，650-16加密胎花的人字轮胎，具有载重能力大，抓地性能好的特点。
6）蓄电池（可选配锂电池）三轮车液压系统：液压系统组成：液压油缸、油泵、操作阀等组件。液压系统是自卸车的核心部分，我公司所装液压元件均是国内及国外知名品牌。
7）电控系统：选用全封闭式自动控制器，具有功能强大、灵敏度高、性能稳定等特点；
8）蓄电池（可选配锂电池）三轮车减震系统：缓解蓄电池（可选配锂电池）车的震动，保护车辆免受到震动损伤

技术参数 TECHNICAL SPECIFICATIONS

产品型号; STK-2. 整机斗容; 2.2立方. 外形（长×宽×高）mm; 3300×1200×1400. 额定载重量; 2 T. 车厢长宽高mm; 1800×1200×560. 整机质量; 1300 kg. 电瓶; 6块. 行走电机功率; 3 kw. 变速箱; 高,底速. 最高车速; 20 km/h. 轮胎; 充气轮胎650-16.